# Det er nå tid for oppdatering av romkort.

Her finner du en link til ditt romkort: http://ena.chemeng.ntnu.no/romansvarlige.asp

Kontroller at volum gass og brennbar væske overholdes.

Dersom ingen opplysninger er endret, er det tilstrekkelig å signere på eksisterende romkort.  Ved endringer: Last ned romkortet, gjør endringer og send romkortet til meg  berit.borthen@chemeng.ntnu.no.  Du kan ikke selv lagre dine endringer i databasen.

Brannfarlig væske:

I ethvert rom kan det lagres inntil 5 liter A-væske (flammepunkt mindre eller lik 23 C, totalvolum av A- og B-væske), eller inntil 50 liter B-væske (flammepunkt over 23 C og mindre eller lik 55 C).

Overskridelse krever dispensasjon fra brannvesenet. Søknaden skal fremmes via NT-fakultetet.

Husk:

Brennbare væsker/kjemikalier skal oppbevares i brannsikre skap m/ avtrekk.

Kjemikalier som ikke lenger brukes leveres tilbake til Arne Fossum

Brannfarlig gass:

Forskrift om brannfarlige varer gir regler for mengde brannfarlig gass som kan oppbevares i en og samme bygning. Hver bygning må samordne hvor store behov for brannfarlig gass det er. Brannvesenet godkjenner mengde gass som kan tillates i hver bygning.

Søknad ved endring koordineres via NT-fakultetet og Teknisk avd./brannleder.

Husk: stor volumøkning brennbar gass på din lab. har konsekvenser for hele bygget!

Ikke-brannfarlig gass:

Det er ikke tilsvarene begrensning for ikke-brannfarlig gass.

For alle typer gass: Før opp farekode og beholdervolum

For romkortet:

Før opp samlet volum av hver av A-, B- og/eller C-væskene som er i rommet. Samhold med og før opp farekode (se HMS-datablad). Noter navn på særlig farlig væske. Volum: Før på maksmengde som oppbevares i rommet. Dato: Før på dato for dispensasjon gitt fra Trondheim brannvesen.

Før opp alle typer gass (brannfarlige og ikke-brannfarlige), før opp farekode (se HMS-datablad) og beholdervolum. Dato: Før på dato for dispensasjon gitt fra Trondheim brannvesen.

Som romansvarlige skal du:

Påse at virksomheten i rommet ikke medfører fare for helse eller miljø.

Påse at nødvendig verneutstyr og utstyr for rydding og renhold er tilgjengelig!

NB! På eller ved døren inn til rommet skal det monteres trekantede varselskilt for gass under trykk, og for giftige og/eller brannfarlige stoffer der det er aktuelt. Sjekk at dette er på plass.

Berit Borthen

HMS-koordinator

Institutt for kjemisk prosessteknologi